必爱歌控制器对接方法说明

1、所需设备：E-6000智控网络服务器、E300云豹、SX-108RS。

E6000通过串口配置，与收银机以及云豹都使用内网连接，SX-108RS接到云豹的墙板口

2、打开利通收银软件，进入【设置】-【VOD设置】-【时序器】，时序器设置选择“BEAIKO”，需找代理商开通授权后才可以使用。

3、根据《E-6000面板操作说明》配置控制器ip地址。

4、运行E-6000 利通收银对接上位机A15.exe，进入设置，配置收银服务器ip地址和间隔时间，以及房态指令。

连击房态中间位置，直接左下角出现设置密码对话框，输入密码8888即可进入以下设置：

5、配置每个房间名称和主控IP（E6000IP地址）

注：使用过程中保持串口、网口通讯稳定，所有内网ip地址均使用静态分配ip地址。